CanHelp

Objetivo Científico

A missão CanHelp pretende demonstrar uma tecnologia que ajude a localizar pessoas desaparecidas mais rapidamente. O sistema proposto irá funcionar com o lançamento de um enxame de dispositivos via rocket ou drone sobre uma zona de buscas. Estes, dirigir-se-ão para uma localização predefinida, tendo em consideração o tamanho da área e estado do tempo, através de um voo controlado por um parapente. Após a aterragem, o sistema irá produzir um aviso sonoro e visual que permite que seja facilmente encontrado. Quando a pessoa desaparecida o encontrar, o dispositivo pode ser ativado e enviar um sinal com as suas coordenadas GPS para as equipas de salvamento. O CanHelp servirá de demonstração desta tecnologia, implementando um dos dispositivos.

Missão Primária

Para a missão primária, será feita a medição da temperatura e pressão atmosférica. Haverá uma constante comunicação entre o satélite e a Ground Station através de uma antena Yagi-Uda no solo, com aproximadamente dois metros, e uma antena omnidirecional no CanHelp, para garantir que não haja perdas de sinal. Quando os dados forem recebidos na Ground Station serão guardados para posterior análise. Por uma questão de redundância e segurança, todos os dados recolhidos durante o voo também serão escritos num cartão microSD no CanHelp. Os dados do sensor de pressão também serão utilizados na missão secundária, permitindo determinar a altitude aproximada e o momento de abertura do parapente.

Missão Secundária

A missão secundária deste projeto consiste em alcançar o voo controlado do CanHelp com o intuito de o guiar na direção de um dos pontos cardeais para, consequentemente, aterrar e preparar-se para localizar uma pessoa. Para tal, o momento de queda do nosso satélite será dividido em duas fases: uma primeira, na qual um paraquedas pequeno abranda a queda do CanHelp (com uma velocidade de queda superior) e uma segunda, onde se abre, mais próximo do solo, um parapente maior (com uma velocidade de queda inferior) com o qual se controlará a direção em que o satélite se desloca. Os cabos de controlo do parapente estarão ligados a um servo, permitindo que estes se encurtem ou se estendam, possibilitando a mudança da direção de deslocamento do CanHelp. O controlo sobre o parapente será automático através do cálculo da posição com um IMU e utilizando um GPS. Quando aterrar, o satélite emitirá um som intenso e um sinal luminoso para chamar a atenção de pessoas à volta e terá um botão que, quando clicado, enviará um sinal de alerta, avisando as equipas de resgate de que alguém está lá e precisa de ajuda. Terá também um pequeno ecrã com informação sobre o que é aquele satélite e com as instruções de como o usar. Após a localização de uma pessoa, o ecrã poderá ser usado para fazer perguntas simples a esta, com respostas de “sim” ou “não” até a ajuda chegar.

Materiais e Componentes

- Microcontrolador Raspberry Pi Pico

- IMU BNO055

- Sensor de Temperatura e Pressão (BME280)

- Adafruit Ultimate GPS

- Regulador de tensão

- Bateria 9V

- Comunicação Rádio (APC220)

- Servo

- Parapente

- Exterior da lata (feito na impressora 3D)

- Paraquedas (drag chute)

- Ecrã OLED para Arduíno

- Dois Botões

- ProtoBoard